Исходные данные

Длина: 200 м

Ширина: 2 м

Площадь покрытия: 400 м²

Бордюр: 2 стороны × 200 м = 400 м.п.

Глубина земляных работ: 0,3 м

Подушка песок + щебень: по 0,15 м

Деревья: каждые 6–8 м с обеих сторон → около 65 шт.

- Земляные работы

Разработка и вывоз грунта: 400 × 0,3 = 120 м³ × 2 500 тг = 300 000 тг

Уплотнение основания: 400 м² × 300 тг = 120 000 тг

Итого: 420 000 тг

- Основание

Песок: 400 × 0,15 = 60 м³ × 6 000 тг = 360 000 тг

Щебень: 60 м³ × 12 000 тг = 720 000 тг

Укладка и уплотнение: 400 м² × 1 200 тг = 480 000 тг

Итого: 1 560 000 тг

- Покрытие (варианты)

Вариант 1 – асфальт:

Асфальтобетон 5 см: 400 м² × 5 500 тг = 2 200 000 тг

Укладка: 400 м² × 1 500 тг = 600 000 тг

Итого асфальт: 2 800 000 тг

Вариант 2 – тротуарная плитка:

Плитка 6 см: 400 м² × 7 000 тг = 2 800 000 тг

Укладка: 400 м² × 2 000 тг = 800 000 тг

Итого плитка: 3 600 000 тг

- Бордюр

Бордюр бетонный: 400 м × 3 500 тг = 1 400 000 тг

Укладка: 400 м × 1 500 тг = 600 000 тг

Итого: 2 000 000 тг

- Озеленение

Деревья: 65 шт × 20 000 тг = 1 300 000 тг

Посадка: 65 шт × 5 000 тг = 325 000 тг

Итого: 1 625 000 тг

- Водоотвод

Ливневые лотки: 400 м × 4 000 тг = 1 600 000 тг

Установка: 400 м × 1 000 тг = 400 000 тг

Итого: 2 000 000 тг

Общая стоимость

С асфальтом: 10 405 000 тг

С плиткой: 11 205 000 тг